Сензор за земетресения

Дамян Мяшков 12в и Атанас Ружинов 12в

- Увод

Целта на проектa е разработването на автономен нискомощен електронен възел за детекция на вибрационни (сеизмични) събития чрез използване на MEMS акселерометър. Системата включва също измерване на температура и влажност, GSM комуникация за отдалечено известяване, както и захранване чрез литиево-йонна батерия със соларно зареждане.

Проектът обхваща литературно проучване, избор на архитектура, разработване на принципна електрическа схема, концепция за печатна платка (PCB), изчисления на енергийна консумация и чувствителност, както и механичен дизайн на защитен корпус за външни условия.

- Литературно проучване

  - Методи за измерване на сеизмични сигнали

Измерването на сеизмични сигнали представлява основен елемент при наблюдение на земната повърхност и регистриране на вибрационни събития. В зависимост от физичния принцип на измерване, могат да се разграничат няколко основни подхода: измерване на движение на земната повърхност чрез механични сензори (геофони), измерване на ускорение чрез MEMS акселерометри, както и индиректно измерване чрез регистриране на инфразвукови вълни във въздуха.

Геофонът представлява електромеханичен сензор, предназначен за измерване на скоростта на движение на земната повърхност. Основният му принцип на работа се базира на маса, окачена чрез пружина, която се движи спрямо неподвижна намотка или магнит. При въздействие на сеизмични вълни се генерира електрически сигнал, пропорционален на скоростта на движение.

Основните предимства на геофона са свързани с неговата висока чувствителност в честотния диапазон, характерен за сеизмични явления (обикновено няколко Hz до десетки Hz), както и доброто съотношение сигнал/шум при ниски честоти. Геофоните са широко използвани в сеизмологията и геофизичните изследвания, което ги прави утвърден и надежден избор.

От друга страна, геофоните имат някои ограничения. Те са чувствителни към честоти около собствената си резонансна честота, а при много ниски честоти (<1 Hz) чувствителността намалява значително. Освен това, изходният сигнал е с ниска амплитуда и изисква нискошумен аналогов усилвател и прецизна обработка, което усложнява електронния дизайн. Геофоните обикновено измерват само по една ос, освен ако не се използват няколко сензора.

MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) акселерометрите измерват ускорението на тялото, към което са прикрепени. Те използват миниатюрни механични структури, интегрирани в силициев чип, при които деформацията на микроструктура води до промяна в електрически параметър (например капацитет), който се преобразува в измерим сигнал.

Основно предимство на MEMS акселерометрите е тяхната висока степен на интеграция. Те често предоставят цифров изход (I²C или SPI), което елиминира необходимостта от сложни аналогови усилватели. Допълнително, повечето съвременни MEMS акселерометри измерват ускорение по три оси (X, Y, Z), което позволява по-пълно описание на движението.

Други предимства включват ниска консумация на енергия, компактни размери и лесна интеграция в embedded системи. Това ги прави особено подходящи за автономни устройства с батерийно и соларно захранване.

Недостатък на MEMS акселерометрите е по-ниската чувствителност в сравнение с геофоните при много слаби и нискочестотни сигнали. Те също така могат да бъдат по-податливи на температурни влияния и шум, което трябва да се отчете при проектирането.

Инфразвуковите микрофони представляват сензори, които измерват промени в атмосферното налягане в нискочестотния диапазон (под 20 Hz). Те не измерват директно движението на земята, а регистрират акустични вълни, които могат да се генерират в резултат на различни природни или изкуствени процеси, включително някои сеизмични събития.

Предимството на инфразвуковите сензори е, че могат да регистрират явления, които не се проявяват ясно като механични вибрации на земята, например експлозии, атмосферни смущения или далечни събития, които генерират налягане във въздуха.

Въпреки това, използването им за детекция на земетресения е ограничено. Не всички сеизмични събития генерират измерим инфразвук, а сигналът често е силно повлиян от външни фактори като вятър, атмосферни условия и шум от околната среда. Това води до висока вероятност от фалшиви сигнали и затруднява надеждната интерпретация.

Освен това, инфразвуковите микрофони изискват специализирана механична защита и филтрация на шума, което усложнява системата.

Трите разгледани метода се различават съществено по физичен принцип и приложимост. Геофоните и MEMS акселерометрите измерват директно движението на земната повърхност, докато инфразвуковите микрофони измерват вторичен ефект: промени в налягането на въздуха.

Геофоните предлагат висока чувствителност и са подходящи за класически сеизмологични приложения, но изискват по-сложна аналогова обработка. MEMS акселерометрите са по-лесни за интеграция, по-компактни и подходящи за автономни системи, макар и с известни ограничения в чувствителността. Инфразвуковите микрофони имат спомагателна роля и рядко се използват като основен метод за детекция на сеизмични събития.

С оглед на изискванията за ниска консумация, компактност и опростен хардуерен дизайн, MEMS акселерометрите представляват подходящ избор за разработване на автономен сензорен node, като същевременно осигуряват достатъчна функционалност за детекция на вибрационни събития.

  - GSM комуникация

GSM (Global System for Mobile Communications) е утвърден стандарт за мобилна комуникация, който позволява предаване на глас, текстови съобщения и пакетни данни чрез клетъчни мрежи. В контекста на автономни измервателни системи, тази технология се използва основно за отдалечено известяване и обмен на информация с централна точка за наблюдение.

Едно от основните ѝ предимства е лесната интеграция в embedded системи. Чрез използване на GSM модул, управляван посредством сериен интерфейс (UART), микроконтролерът може да изпраща команди за осъществяване на връзка и предаване на данни. Управлението се реализира чрез AT команди, които представляват текстов интерфейс с ясно дефинирана структура. Това позволява бърза разработка на софтуера и опростява реализацията на комуникационния слой.

В рамките на настоящия проект GSM модулът се използва за изпращане на известия при регистриране на вибрационно събитие. При установяване на събитие микроконтролерът генерира съобщение, съдържащо информация за момента на възникване и текущото състояние на системата. Използването на SMS комуникация позволява надеждно предаване без необходимост от постоянна интернет връзка или сложна мрежова конфигурация.

Съществуват и специфични изисквания при използването на GSM модули, които трябва да бъдат отчетени при проектирането. Най-същественото от тях е високата консумация на ток по време на предаване. В активен режим модулът може да генерира краткотрайни токови импулси от порядъка на стотици милиампери до над един ампер. Това налага използването на стабилно захранване, достатъчно капацитет за буфериране и внимателно проектиране на захранващите линии.

Друг важен аспект е електромагнитната съвместимост. Поради високочестотната работа и импулсния характер на натоварването, GSM модулът може да създава смущения, които да повлияят на чувствителни измервателни вериги. Практическо решение е физическото разделяне на комуникационния модул от сензорната част, както и използването на подходящи филтриращи и декуплиращи елементи.

От гледна точка на енергийната ефективност е необходимо комуникацията да се активира само при необходимост. В режим на изчакване модулът може да бъде поставен в нискомощен режим или изключен, като се активира единствено при регистриране на събитие или при периодично изпращане на статус. Този подход е особено важен при системи със соларно захранване, където наличната енергия е ограничена.

В обобщение, използването на GSM комуникация позволява реализиране на надеждно отдалечено известяване при относително опростена архитектура на системата. В същото време е необходимо внимателно проектиране на захранването и съобразяване с електромагнитните смущения, за да се гарантира стабилна работа на цялото устройство.

  - Соларно захранване

Соларното захранване се използва при електронни устройства, които работят продължително време без директна връзка към електрическата мрежа. Основният принцип е преобразуване на слънчевата енергия в електрическа чрез фотоволтаичен панел, като произведената енергия се съхранява в акумулаторна батерия и се използва при необходимост.

Типичната конфигурация включва фотоволтаичен панел, заряден контролер, батерия и стабилизираща електроника. Фотоволтаичният панел генерира напрежение и ток в зависимост от осветеността, като при по-силна слънчева радиация се получава по-голяма изходна мощност. Зарядният контролер управлява процеса на зареждане, като ограничава напрежението и тока до допустими стойности и предпазва батерията от повреда.

В настоящия проект се използва литиево-йонна батерия, поради високата ѝ енергийна плътност и сравнително ниските загуби при съхранение. Зареждането на този тип батерии изисква строго определен профил, което налага използването на специализиран контролер. Освен това трябва да се осигури защита срещу прекомерно разреждане, тъй като това води до намаляване на капацитета и съкращаване на живота на батерията.

Проектирането на соларното захранване изисква оценка на енергийния баланс. Необходимо е да се определи средната консумация на системата и да се съпостави с енергията, която може да бъде генерирана от панела за даден период от време. При недостатъчно слънчево греене батерията трябва да осигури резерв, който да поддържа работата на устройството.

Особено внимание се отделя на намаляването на консумацията. Основните компоненти работят в нискомощни режими, когато не се извършват измервания или комуникация. Комуникационният модул, който има най-висока консумация, се активира само при наличие на събитие или при необходимост от изпращане на информация.

Външните условия също оказват съществено влияние върху работата на системата. Температурата влияе както на ефективността на фотоволтаичния панел, така и на характеристиките на батерията. При ниски температури се наблюдава намаляване на използваемия капацитет, а при високи температури се ускоряват процесите на стареене. Поради това е необходимо корпусът да осигурява известна защита от директни атмосферни въздействия.

В обобщение, соларното захранване позволява дълготрайна работа на системата без необходимост от външно електрозахранване. За постигане на надеждна работа е необходимо правилно оразмеряване на основните елементи и внимателно управление на енергийното потребление.

  - Външни електронни устройства

Електронните устройства, предназначени за работа на открито, трябва да запазват функционалността си при променливи условия на околната среда. За разлика от лабораторните системи, при външна експлоатация те са изложени на влага, прах, температурни колебания и механични въздействия. Това налага още на етапа на проектиране да бъдат предвидени подходящ корпус, устойчиво закрепване на елементите и защита на захранващата и комуникационната част.

Един от основните рискове при външна работа е проникването на влага в корпуса. Наличието на вода или конденз може да доведе до корозия, утечки и отказ на електронните компоненти. Поради това корпусът трябва да осигурява достатъчна степен на защита срещу атмосферни въздействия, а отворите и сглобките да бъдат добре уплътнени. Това е особено важно при система, която включва батерия, платка за управление и комуникационен модул.

Съществено влияние оказва и температурата. При ниски температури капацитетът на литиево-йонната батерия намалява, а при високи температури се ускорява стареенето както на батерията, така и на останалите електронни елементи. Температурните промени могат да повлияят и на точността на измерванията, поради което е необходимо да се използват компоненти с подходящ работен диапазон и да се осигури механична защита от пряко атмосферно въздействие.

Механичната устойчивост също е важен фактор. Печатната платка трябва да бъде здраво фиксирана в корпуса, а батерията да бъде закрепена по начин, който не допуска преместване или вибрации. Това е особено важно при системи, които регистрират движения и вибрации, тъй като механичната нестабилност може да повлияе на измерванията.

Допълнително внимание трябва да се обърне на разполагането на GSM модула и антената. При работа комуникационният модул създава електромагнитни смущения и токови импулси, които могат да окажат влияние върху останалата електроника. Поради това е необходимо антената и комуникационният блок да бъдат разположени така, че да се намали въздействието им върху измервателната част на системата.

В обобщение, външната експлоатация поставя допълнителни изисквания към електронния и механичния дизайн. Надеждната работа на системата зависи не само от избраните компоненти, но и от правилната защита на устройството срещу влага, температура, прах и механични въздействия.

- Изисквания към системата

- Архитектура на системата

Системата включва следните части:

    - MEMS акселерометър

    - Сензор за температура и влажност

    - Микроконтролер (Arduino Pro Mini)

    - GSM модул (SIM800)

    - Държач за SIM карта

    - GSM антена

    - Литиево-йонна батерия

    - Зарядно устройство за батерията

    - Фотоволтаичен (соларен) панел

    - Стабилизатор на напрежение 3.3 V

    - Интерфейс за програмиране

    - Защитен корпус

- Хардуерен дизайн

- Изчисления

- Проектиране на печатна платка

- Механичен дизайн на корпус

- Алгоритъм за детекция

- Анализ и ограничения

- Заключение

- Съдържание

- Използвана литература